INTERNET DAS COISAS III

Apostila Prática — Etapa 1

Dispositivo, conectividade Wi-Fi e comunicação MQTT

| Identificação | Preenchimento |
| --- | --- |
| Instituição | IFMG — Campus Ouro Branco |
| Curso |  |
| Professor | Charles Tim Batista Garrocho |
| Estudante |  |
| Turma |  |
| Ano/Semestre |  |

Material para estudo dirigido e execução em laboratório

# Apresentação

Esta apostila orienta a primeira etapa da disciplina Internet das Coisas III. O foco é a conectividade entre um dispositivo físico e serviços externos. O hardware será utilizado como plataforma experimental, mas não será objeto de ensino aprofundado nesta etapa.

Ao longo de 12 encontros, cada estudante desenvolverá individualmente a primeira parte de seu projeto: um ESP32 conectado por Wi-Fi, capaz de publicar dados de um sensor e receber comandos para um atuador por meio do protocolo MQTT. As atividades foram organizadas para que o estudante avance por pequenas entregas verificáveis, evitando concentrar toda a implementação no final.

Princípio da etapa

O circuito deve ser simples. A complexidade avaliada está na arquitetura, na conectividade, na definição dos tópicos, na estrutura das mensagens, na comunicação bidirecional e no tratamento de falhas.

## Como utilizar esta apostila

- Realize a leitura indicada antes do encontro ou no início da aula.

- Execute os procedimentos na ordem apresentada e marque os pontos de verificação.

- Registre mensagens do monitor serial, capturas de tela e decisões do projeto no diário de laboratório.

- Não avance quando um ponto de verificação essencial não estiver funcionando.

- Solicite auxílio quando o erro persistir após a aplicação do roteiro de diagnóstico.

- Adapte os exemplos ao projeto individual somente depois de validar o exemplo-base.

## Orientações de acessibilidade e apoio ao NAPNEE

Acessibilidade do material

As instruções são numeradas, os resultados esperados são descritos em texto, os códigos usam nomes claros e cada prática contém checklist. O estudante pode realizar primeiro o nível essencial e concluir os desafios intermediários ou avançados posteriormente, conforme orientação docente.

- Os diagramas possuem descrição textual e não dependem apenas de cores.

- As atividades longas foram divididas em tarefas menores.

- Os comandos e arquivos importantes aparecem em negrito.

- Os códigos completos são apresentados antes das adaptações solicitadas.

- Há alternativas de teste quando o hardware ou o broker estiverem temporariamente indisponíveis.

- O professor poderá disponibilizar código-base parcialmente preenchido, tempo adicional, dupla de apoio para depuração ou demonstração oral, conforme o plano educacional individualizado.

# Sumário da apostila

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1 | Contextualização e objetivos |
| 2 | Organização dos 12 encontros |
| 3 | Arquitetura do projeto individual |
| 4 | Preparação do ambiente |
| 5 | Circuito-base |
| 6 | Conectividade Wi-Fi |
| 7 | Fundamentos aplicados de MQTT |
| 8 | Mensagens JSON e convenções |
| 9 | Publicação de telemetria |
| 10 | Assinatura e controle do atuador |
| 11 | Integração completa |
| 12 | Práticas guiadas |
| 13 | Estudos dirigidos e desafios |
| 14 | Depuração e tratamento de falhas |
| 15 | Segurança e boas práticas |
| 16 | Entrega da Etapa 1 |
| 17 | Rubrica |
| 18 | Revisão para a prova |
| 19 | Glossário e referências |

# 1. Contextualização e objetivos

## 1.1 Situação-problema

Considere um ambiente que precisa ser monitorado remotamente. Um sensor produz leituras periódicas e um atuador deve ser acionado mesmo quando o usuário não está próximo do equipamento. O dispositivo físico não pode depender de uma conexão direta com o navegador do usuário. Ele precisa trocar mensagens com uma infraestrutura intermediária disponível na rede.

Nesta etapa, o ESP32 atua como dispositivo de borda. Ele se conecta a uma rede Wi-Fi e utiliza MQTT para publicar telemetria e receber comandos. O broker MQTT recebe, organiza e encaminha as mensagens. Nas etapas seguintes, um gateway em nuvem consumirá essas mensagens, persistirá dados e atenderá ao sistema web.

## 1.2 Objetivo geral

Implementar a conectividade de um dispositivo IoT baseado em ESP32, utilizando Wi-Fi e MQTT para comunicação bidirecional entre um sensor, um atuador e um broker acessível pela rede.

## 1.3 Objetivos específicos

- Representar a arquitetura inicial de uma solução IoT.

- Configurar o ESP32 para conectar-se a uma rede Wi-Fi.

- Diagnosticar endereço IP, intensidade do sinal e estado da conexão.

- Implementar reconexão automática ao Wi-Fi.

- Explicar o modelo publicação–assinatura do MQTT.

- Definir tópicos coerentes para telemetria, comandos e estado.

- Publicar mensagens estruturadas em JSON.

- Assinar tópicos e processar comandos recebidos.

- Acionar um atuador a partir de uma mensagem MQTT.

- Testar perda e recuperação de conectividade.

- Documentar decisões, testes e evidências do projeto individual.

## 1.4 Competências desenvolvidas

| Competência | Evidência observável |
| --- | --- |
| Análise arquitetural | Diagrama com componentes, responsabilidades e fluxos. |
| Configuração de conectividade | ESP32 conectado e capaz de informar parâmetros da rede. |
| Comunicação distribuída | Publicação e assinatura em tópicos MQTT. |
| Diagnóstico | Uso do monitor serial, cliente MQTT e testes controlados. |
| Resiliência básica | Reconexão sem reinicialização manual. |
| Documentação técnica | Código organizado, tabela de tópicos e relatório de testes. |

## 1.5 Conhecimentos prévios

- Lógica de programação e funções em C/C++ para Arduino.

- Noções de redes: endereço IP, porta, cliente, servidor e DNS.

- Noções de sistemas distribuídos e troca de mensagens.

- Montagem básica de circuitos simples em protoboard.

- Uso básico da Arduino IDE ou de ambiente equivalente.

# 2. Organização dos 12 encontros

| Enc. | Tema | Atividade principal | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apresentação da disciplina e do projeto | Escolha inicial do problema e análise de uma solução IoT. | Ficha de proposta preliminar. |
| 2 | Arquitetura de IoT | Modelagem do dispositivo, broker, gateway, banco e web. | Diagrama inicial. |
| 3 | Sensor, atuador e fluxo de dados | Definição do projeto individual e dos eventos. | Requisitos funcionais mínimos. |
| 4 | Preparação do protótipo-base | Teste local do sensor e do atuador com código fornecido. | Circuito-base validado. |
| 5 | Conectividade Wi-Fi | Conexão do ESP32 à rede. | IP e estado da conexão registrados. |
| 6 | Diagnóstico de rede | RSSI, endereço, gateway e teste de perda. | Relatório breve de diagnóstico. |
| 7 | Reconexão automática | Implementação de rotina não bloqueante de recuperação. | Wi-Fi resiliente a falhas simples. |
| 8 | Fundamentos do MQTT | Teste com cliente de desktop e análise de tópicos. | Mapa de tópicos. |
| 9 | Conexão do ESP32 ao broker | Autenticação, clientId e mensagens de estado. | Cliente MQTT conectado. |
| 10 | Publicação de telemetria | Leitura e envio periódico em JSON. | Dados do sensor no tópico. |
| 11 | Assinatura e controle | Recepção de comando e acionamento do atuador. | Comunicação bidirecional. |
| 12 | Integração, revisão e prova | Demonstração do marco 1 e prova teórica. | Entrega da Etapa 1. |

# 3. Arquitetura do projeto individual

## 3.1 Arquitetura completa prevista para a disciplina

Fluxo geral da solução

Sensor → ESP32 → Wi-Fi → MQTT → Broker/Gateway em nuvem → Banco chave-valor → Sistema web → Usuário Usuário → Sistema web → Gateway → MQTT → ESP32 → Atuador

Na Etapa 1, o estudante implementará e validará o trecho entre o sensor/atuador e o broker MQTT. O gateway, o banco de dados e o sistema web serão construídos nas etapas posteriores, mas já devem aparecer no diagrama para que as decisões atuais permaneçam compatíveis com a arquitetura completa.

## 3.2 Responsabilidades dos componentes

| Componente | Responsabilidade nesta etapa |
| --- | --- |
| Sensor | Gerar uma grandeza ou evento de entrada. |
| Atuador | Representar uma ação física comandável. |
| ESP32 | Ler o sensor, manter conectividade, publicar telemetria e processar comandos. |
| Wi-Fi | Fornecer acesso à rede IP. |
| Broker MQTT | Receber publicações e encaminhá-las aos assinantes. |
| Cliente MQTT de teste | Permitir inspeção e envio manual de mensagens. |
| Gateway futuro | Consumir telemetria, persistir dados e publicar comandos. |

## 3.3 Requisitos mínimos do projeto

☐ Um ESP32 ou placa equivalente aprovada pelo professor.

☐ Um sensor simples, com leitura digital ou analógica.

☐ Um atuador simples e seguro, preferencialmente LED, buzzer ou servo de baixa potência.

☐ Conexão Wi-Fi com recuperação após falha temporária.

☐ Publicação MQTT de telemetria.

☐ Assinatura MQTT para comando do atuador.

☐ Mensagens em JSON para telemetria.

☐ Tópicos identificados por turma, estudante e dispositivo.

☐ Monitor serial com mensagens de diagnóstico.

☐ Diagrama e documentação do fluxo.

# 4. Preparação do ambiente

## 4.1 Hardware e software

| Item | Finalidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit | Processamento e conectividade Wi-Fi. | Utilizar a placa disponível no laboratório. |
| Sensor | Fonte de telemetria. | Ex.: LDR, DHT11/DHT22, botão, sensor de presença. |
| Atuador | Resposta a comando. | Ex.: LED, buzzer ou servo. |
| Protoboard e jumpers | Montagem do circuito-base. | Não será avaliada sofisticação eletrônica. |
| Arduino IDE | Compilação e upload. | Pode ser substituída por ambiente equivalente aprovado. |
| PubSubClient | Cliente MQTT para ESP32. | Instalar pelo gerenciador de bibliotecas. |
| ArduinoJson | Montagem e interpretação de JSON. | Instalar pelo gerenciador de bibliotecas. |
| Cliente MQTT de desktop | Inspeção manual de tópicos. | MQTT Explorer ou equivalente. |

## 4.2 Instalação das bibliotecas

- Abra a Arduino IDE.

- Acesse o gerenciador de bibliotecas.

- Pesquise por PubSubClient e instale a versão estável disponível.

- Pesquise por ArduinoJson e instale a versão estável disponível.

- Verifique se o pacote de placas ESP32 está instalado.

- Selecione a placa e a porta serial corretas.

- Compile um exemplo simples antes de iniciar a prática.

Atenção

Não atualize bibliotecas durante uma aula avaliativa sem orientação. Mudanças de versão podem alterar APIs e dificultar a comparação com os códigos da apostila.

## 4.3 Organização de arquivos

Estrutura recomendada

projeto_iot_etapa1/ ├── projeto_iot_etapa1.ino ├── secrets.h ├── README.md ├── docs/ │ ├── arquitetura.png │ ├── topicos.md │ └── testes.md └── evidencias/ ├── wifi_conectado.png ├── mqtt_publicacao.png └── mqtt_comando.png

## 4.4 Arquivo de credenciais

Arquivo secrets.h

#ifndef SECRETS_H #define SECRETS_H const char* WIFI_SSID = "NOME_DA_REDE"; const char* WIFI_PASSWORD = "SENHA_DA_REDE"; const char* MQTT_HOST = "ENDERECO_DO_BROKER"; const int MQTT_PORT = 1883; const char* MQTT_USERNAME = "USUARIO_FORNECIDO"; const char* MQTT_PASSWORD = "SENHA_FORNECIDA"; #endif

Boas práticas

Não publique o arquivo secrets.h em repositórios públicos. Em repositórios Git, inclua esse arquivo no .gitignore e forneça um modelo chamado secrets.example.h sem credenciais reais.

# 5. Circuito-base

## 5.1 Proposta padronizada

Para os exemplos desta apostila, será utilizado um potenciômetro ou LDR como sensor analógico e um LED como atuador. O professor poderá substituir o sensor conforme a disponibilidade. A lógica de conectividade permanece a mesma.

| Componente | Pino no ESP32 | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Saída do sensor analógico | GPIO 34 | Entrada analógica; não fornece saída. |
| LED | GPIO 2 | Atuador de demonstração. |
| Resistor do LED | Em série com o LED | Limita a corrente. |
| GND | GND | Referência elétrica comum. |
| Alimentação do sensor | 3,3 V | Verificar compatibilidade do componente. |

Segurança elétrica

Não conecte motores, bombas, relés de potência ou cargas externas diretamente aos pinos do ESP32. Nesta etapa, use atuadores de baixa potência ou simule cargas maiores com LED.

## 5.2 Código de teste local

Teste local de sensor e atuador

const int SENSOR_PIN = 34; const int ACTUATOR_PIN = 2; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(ACTUATOR_PIN, OUTPUT); digitalWrite(ACTUATOR_PIN, LOW); } void loop() { int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN); Serial.print("Valor do sensor: "); Serial.println(sensorValue); bool activate = sensorValue > 2000; digitalWrite(ACTUATOR_PIN, activate ? HIGH : LOW); delay(1000); }

Resultado esperado

O monitor serial deve exibir uma leitura por segundo. Ao ultrapassar o limite configurado, o LED deve mudar de estado. Ajuste o limite somente depois de observar a faixa de valores do sensor.

# 6. Conectividade Wi-Fi

## 6.1 Revisão aplicada

O Wi-Fi fornece acesso à rede IP, mas não garante que o broker MQTT esteja disponível. É importante separar três estados: o dispositivo pode estar ligado, conectado ao ponto de acesso e, ainda assim, desconectado do serviço MQTT. O código deve observar essas camadas separadamente.

| Indicador | Pergunta de diagnóstico |
| --- | --- |
| WiFi.status() | O ESP32 está associado à rede? |
| WiFi.localIP() | Qual endereço IP foi atribuído? |
| WiFi.gatewayIP() | Qual gateway permite acesso a outras redes? |
| WiFi.RSSI() | Qual a intensidade aproximada do sinal? |
| mqttClient.connected() | A sessão com o broker está ativa? |

## 6.2 Exemplo completo de conexão

Conexão Wi-Fi com tentativas periódicas

#include <WiFi.h> #include "secrets.h" const unsigned long WIFI_RETRY_INTERVAL_MS = 5000; unsigned long lastWifiAttempt = 0; void printNetworkInformation() { Serial.print("IP local: "); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.print("Gateway: "); Serial.println(WiFi.gatewayIP()); Serial.print("Sinal (RSSI): "); Serial.print(WiFi.RSSI()); Serial.println(" dBm"); } void startWifiConnection() { Serial.print("Conectando à rede "); Serial.println(WIFI_SSID); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); lastWifiAttempt = millis(); } void maintainWifiConnection() { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { return; } unsigned long now = millis(); if (now - lastWifiAttempt >= WIFI_RETRY_INTERVAL_MS) { Serial.println("Wi-Fi desconectado. Nova tentativa..."); WiFi.disconnect(); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); lastWifiAttempt = now; } } void setup() { Serial.begin(115200); startWifiConnection(); } void loop() { maintainWifiConnection(); static bool informationPrinted = false; if (WiFi.status() == WL_CONNECTED && !informationPrinted) { Serial.println("Wi-Fi conectado."); printNetworkInformation(); informationPrinted = true; } if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { informationPrinted = false; } }

## 6.3 Interpretação do RSSI

| Faixa aproximada | Interpretação prática |
| --- | --- |
| Acima de -50 dBm | Sinal muito forte. |
| -50 a -67 dBm | Sinal geralmente adequado. |
| -67 a -75 dBm | Pode haver instabilidade dependendo do ambiente. |
| Abaixo de -75 dBm | Sinal fraco; reposicione o dispositivo ou ponto de acesso. |

Observação

RSSI é um indicador aproximado. Barreiras, interferência, lotação da rede e qualidade do ponto de acesso também influenciam a comunicação.

# 7. Fundamentos aplicados de MQTT

## 7.1 Modelo publicação–assinatura

MQTT é um protocolo leve de mensageria baseado em publicação e assinatura. Os clientes não precisam conhecer diretamente o endereço uns dos outros. Todos se conectam ao broker. Um cliente publica uma mensagem em um tópico, e o broker entrega essa mensagem aos clientes que assinam o mesmo tópico.

Fluxo MQTT bidirecional

ESP32 (publisher) ── publica ──► broker ── encaminha ──► gateway (subscriber) Sistema web/gateway (publisher) ── publica comando ──► broker ── encaminha ──► ESP32 (subscriber)

## 7.2 Conceitos essenciais

| Conceito | Definição aplicada |
| --- | --- |
| Broker | Servidor responsável por receber e encaminhar mensagens. |
| Cliente | Aplicação ou dispositivo conectado ao broker. |
| Tópico | Nome hierárquico que identifica um fluxo de mensagens. |
| Publicação | Envio de uma mensagem a um tópico. |
| Assinatura | Registro de interesse em receber mensagens de um tópico. |
| Payload | Conteúdo da mensagem. |
| Client ID | Identificador da sessão do cliente. |
| QoS | Nível de garantia de entrega. |
| Retained message | Última mensagem que o broker pode guardar para novos assinantes. |
| Last Will | Mensagem preparada para indicar desconexão inesperada. |

## 7.3 Convenção de tópicos

Modelo de tópicos

ifmg/iot3/<turma>/<aluno>/<dispositivo>/telemetry ifmg/iot3/<turma>/<aluno>/<dispositivo>/command ifmg/iot3/<turma>/<aluno>/<dispositivo>/state ifmg/iot3/<turma>/<aluno>/<dispositivo>/availability

| Tópico | Direção | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| .../telemetry | ESP32 → broker | Leituras periódicas do sensor. |
| .../command | Gateway → ESP32 | Comandos para o atuador. |
| .../state | ESP32 → broker | Estado confirmado do atuador/dispositivo. |
| .../availability | ESP32 → broker | Indicação online/offline. |

## 7.4 QoS em linguagem prática

| QoS | Interpretação | Uso sugerido na etapa |
| --- | --- | --- |
| 0 | Entrega por melhor esforço. Pode haver perda. | Telemetria frequente e não crítica. |
| 1 | A mensagem é reenviada até haver confirmação; pode haver duplicata. | Comandos ou eventos relevantes. |
| 2 | Entrega exatamente uma vez, com maior custo. | Não obrigatório nesta etapa. |

# 8. Mensagens JSON e convenções

## 8.1 Estrutura recomendada

Exemplo de telemetria

{ "deviceId": "charles01", "sensor": "luminosidade", "value": 1875, "unit": "raw", "sequence": 42, "uptimeMs": 128500 }

Nesta etapa, o timestamp oficial poderá ser acrescentado pelo gateway nas etapas seguintes. O ESP32 registra uptime e sequência para permitir análise básica de ordem e reinicialização, sem depender de relógio em tempo real.

## 8.2 Mensagem de comando

Exemplo de comando

{ "action": "set", "target": "led", "value": true, "requestId": "cmd-2026-001" }

## 8.3 Mensagem de estado confirmado

Exemplo de confirmação do atuador

{ "deviceId": "charles01", "actuator": "led", "state": true, "requestId": "cmd-2026-001" }

Por que confirmar o estado?

A publicação do comando não prova que o atuador foi acionado. O dispositivo deve processar o comando e publicar o estado resultante. Essa confirmação será importante para o sistema web nas etapas seguintes.

# 9. Conexão e publicação MQTT

## 9.1 Configuração do cliente

Conexão MQTT com Last Will

#include <WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #include "secrets.h" WiFiClient networkClient; PubSubClient mqttClient(networkClient); const char* DEVICE_ID = "aluno01"; const char* TOPIC_AVAILABILITY = "ifmg/iot3/turmaA/aluno01/esp32/availability"; unsigned long lastMqttAttempt = 0; const unsigned long MQTT_RETRY_INTERVAL_MS = 5000; void connectMqtt() { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED ¦¦ mqttClient.connected()) { return; } unsigned long now = millis(); if (now - lastMqttAttempt < MQTT_RETRY_INTERVAL_MS) { return; } lastMqttAttempt = now; Serial.print("Conectando ao broker MQTT..."); bool connected = mqttClient.connect( DEVICE_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD, TOPIC_AVAILABILITY, 1, true, "offline" ); if (connected) { Serial.println(" conectado."); mqttClient.publish(TOPIC_AVAILABILITY, "online", true); } else { Serial.print(" falhou. Estado: "); Serial.println(mqttClient.state()); } } void setupMqtt() { mqttClient.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT); mqttClient.setBufferSize(512); } void maintainMqtt() { connectMqtt(); if (mqttClient.connected()) { mqttClient.loop(); } }

## 9.2 Publicação periódica de telemetria

Função de publicação

#include <ArduinoJson.h> const int SENSOR_PIN = 34; const char* TOPIC_TELEMETRY = "ifmg/iot3/turmaA/aluno01/esp32/telemetry"; unsigned long lastTelemetry = 0; const unsigned long TELEMETRY_INTERVAL_MS = 5000; unsigned long sequenceNumber = 0; void publishTelemetry() { if (!mqttClient.connected()) { return; } unsigned long now = millis(); if (now - lastTelemetry < TELEMETRY_INTERVAL_MS) { return; } lastTelemetry = now; int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN); JsonDocument document; document["deviceId"] = DEVICE_ID; document["sensor"] = "analogico"; document["value"] = sensorValue; document["unit"] = "raw"; document["sequence"] = sequenceNumber++; document["uptimeMs"] = now; char payload[256]; size_t length = serializeJson(document, payload, sizeof(payload)); bool published = mqttClient.publish( TOPIC_TELEMETRY, payload, length, false ); Serial.print("Telemetria: "); Serial.print(payload); Serial.println(published ? " [enviada]" : " [falhou]"); }

# 10. Assinatura e controle do atuador

## 10.1 Callback de mensagens

Recepção e processamento de comando

const int ACTUATOR_PIN = 2; const char* TOPIC_COMMAND = "ifmg/iot3/turmaA/aluno01/esp32/command"; const char* TOPIC_STATE = "ifmg/iot3/turmaA/aluno01/esp32/state"; void publishActuatorState(bool state, const char* requestId) { JsonDocument response; response["deviceId"] = DEVICE_ID; response["actuator"] = "led"; response["state"] = state; response["requestId"] = requestId; char payload[192]; serializeJson(response, payload, sizeof(payload)); mqttClient.publish(TOPIC_STATE, payload, true); } void onMqttMessage(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Mensagem em "); Serial.println(topic); JsonDocument command; DeserializationError error = deserializeJson(command, payload, length); if (error) { Serial.print("JSON inválido: "); Serial.println(error.c_str()); return; } const char* action = command["action"] ¦ ""; const char* target = command["target"] ¦ ""; const char* requestId = command["requestId"] ¦ "sem-id"; if (strcmp(action, "set") != 0 ¦¦ strcmp(target, "led") != 0) { Serial.println("Comando não suportado."); return; } bool newState = command["value"] ¦ false; digitalWrite(ACTUATOR_PIN, newState ? HIGH : LOW); publishActuatorState(newState, requestId); } void subscribeToTopics() { bool subscribed = mqttClient.subscribe(TOPIC_COMMAND, 1); Serial.println(subscribed ? "Assinatura realizada." : "Falha ao assinar tópico."); }

## 10.2 Pontos de atenção

- O callback deve executar rapidamente. Evite delay e operações longas dentro dele.

- Valide o JSON antes de acessar os campos.

- Não aceite qualquer alvo ou ação sem verificação.

- Publique o estado confirmado após alterar o atuador.

- Use requestId para relacionar comando e confirmação.

- Reassine os tópicos sempre que a conexão MQTT for restabelecida.

# 11. Código integrado da Etapa 1

O programa a seguir reúne Wi-Fi, MQTT, JSON, telemetria, comando e reconexão. Antes de usar, ajuste os tópicos, o DEVICE_ID e os pinos. Valide cada parte separadamente antes da integração.

Programa integrado

#include <WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #include <ArduinoJson.h> #include "secrets.h" const int SENSOR_PIN = 34; const int ACTUATOR_PIN = 2; const char* DEVICE_ID = "aluno01"; const char* TOPIC_TELEMETRY = "ifmg/iot3/turmaA/aluno01/esp32/telemetry"; const char* TOPIC_COMMAND = "ifmg/iot3/turmaA/aluno01/esp32/command"; const char* TOPIC_STATE = "ifmg/iot3/turmaA/aluno01/esp32/state"; const char* TOPIC_AVAILABILITY = "ifmg/iot3/turmaA/aluno01/esp32/availability"; WiFiClient networkClient; PubSubClient mqttClient(networkClient); const unsigned long WIFI_RETRY_MS = 5000; const unsigned long MQTT_RETRY_MS = 5000; const unsigned long TELEMETRY_INTERVAL_MS = 5000; unsigned long lastWifiAttempt = 0; unsigned long lastMqttAttempt = 0; unsigned long lastTelemetry = 0; unsigned long sequenceNumber = 0; void publishActuatorState(bool state, const char* requestId) { JsonDocument response; response["deviceId"] = DEVICE_ID; response["actuator"] = "led"; response["state"] = state; response["requestId"] = requestId; char payload[192]; size_t length = serializeJson(response, payload, sizeof(payload)); mqttClient.publish(TOPIC_STATE, payload, length, true); } void onMqttMessage(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { JsonDocument command; DeserializationError error = deserializeJson(command, payload, length); if (error) { Serial.print("JSON inválido: "); Serial.println(error.c_str()); return; } const char* action = command["action"] ¦ ""; const char* target = command["target"] ¦ ""; const char* requestId = command["requestId"] ¦ "sem-id"; if (strcmp(action, "set") != 0 ¦¦ strcmp(target, "led") != 0) { Serial.println("Comando não suportado."); return; } bool newState = command["value"] ¦ false; digitalWrite(ACTUATOR_PIN, newState ? HIGH : LOW); publishActuatorState(newState, requestId); } void startWifi() { WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); lastWifiAttempt = millis(); Serial.println("Iniciando conexão Wi-Fi..."); } void maintainWifi() { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { return; } unsigned long now = millis(); if (now - lastWifiAttempt >= WIFI_RETRY_MS) { Serial.println("Tentando reconectar ao Wi-Fi..."); WiFi.disconnect(); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); lastWifiAttempt = now; } } void connectMqtt() { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED ¦¦ mqttClient.connected()) { return; } unsigned long now = millis(); if (now - lastMqttAttempt < MQTT_RETRY_MS) { return; } lastMqttAttempt = now; bool connected = mqttClient.connect( DEVICE_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD, TOPIC_AVAILABILITY, 1, true, "offline" ); if (connected) { Serial.println("MQTT conectado."); mqttClient.publish(TOPIC_AVAILABILITY, "online", true); mqttClient.subscribe(TOPIC_COMMAND, 1); publishActuatorState(digitalRead(ACTUATOR_PIN) == HIGH, "startup"); } else { Serial.print("Falha MQTT. Código: "); Serial.println(mqttClient.state()); } } void publishTelemetry() { if (!mqttClient.connected()) { return; } unsigned long now = millis(); if (now - lastTelemetry < TELEMETRY_INTERVAL_MS) { return; } lastTelemetry = now; JsonDocument telemetry; telemetry["deviceId"] = DEVICE_ID; telemetry["sensor"] = "analogico"; telemetry["value"] = analogRead(SENSOR_PIN); telemetry["unit"] = "raw"; telemetry["sequence"] = sequenceNumber++; telemetry["uptimeMs"] = now; telemetry["wifiRssi"] = WiFi.RSSI(); char payload[256]; size_t length = serializeJson(telemetry, payload, sizeof(payload)); bool ok = mqttClient.publish(TOPIC_TELEMETRY, payload, length, false); Serial.print(ok ? "Publicado: " : "Falha ao publicar: "); Serial.println(payload); } void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(ACTUATOR_PIN, OUTPUT); digitalWrite(ACTUATOR_PIN, LOW); mqttClient.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT); mqttClient.setCallback(onMqttMessage); mqttClient.setBufferSize(512); startWifi(); } void loop() { maintainWifi(); connectMqtt(); if (mqttClient.connected()) { mqttClient.loop(); publishTelemetry(); } }

## 11.1 Sequência de testes do programa integrado

- Compile o programa sem conectar o circuito e corrija erros de sintaxe.

- Conecte o ESP32 e observe as mensagens do Wi-Fi.

- Confirme o endereço IP e o RSSI.

- Abra o cliente MQTT e assine o tópico de telemetria.

- Verifique se uma mensagem JSON chega no intervalo configurado.

- Assine o tópico de estado.

- Publique um comando válido no tópico de command.

- Verifique a alteração do LED e a mensagem de confirmação.

- Desligue temporariamente o Wi-Fi e observe o comportamento.

- Restaure a rede e confirme a reconexão e a reassinatura.

# 12. Atividades práticas guiadas

## 12.1 Prática 1 — Proposta e arquitetura

Duração estimada: 2 encontros. Produto: proposta individual e diagrama inicial.

- Escolha um problema que possa ser representado por um sensor e um atuador simples.

- Descreva o usuário e a necessidade atendida.

- Defina a grandeza ou evento observado pelo sensor.

- Defina a ação executada pelo atuador.

- Desenhe o fluxo da telemetria até o sistema web futuro.

- Desenhe o fluxo do comando do usuário até o atuador.

- Liste os quatro tópicos MQTT do projeto.

- Submeta a proposta para validação antes de comprar componentes.

☐ Problema delimitado.

☐ Sensor e atuador compatíveis.

☐ Arquitetura completa representada.

☐ Fluxo bidirecional descrito.

☐ Tópicos definidos.

## 12.2 Prática 2 — Wi-Fi e diagnóstico

Duração estimada: 3 encontros. Produto: ESP32 conectado com registro de diagnóstico e reconexão.

- Execute o código de conexão Wi-Fi.

- Registre IP, gateway e RSSI.

- Afaste o dispositivo do ponto de acesso e compare o RSSI.

- Interrompa a rede por pelo menos 30 segundos.

- Restaure a rede e verifique se o dispositivo se reconecta sem reset manual.

- Registre o tempo aproximado de recuperação.

- Explique por que delay longo prejudica a capacidade de recuperação.

Ponto de verificação

O ESP32 deve recuperar a conexão automaticamente. Caso apenas volte a funcionar após pressionar reset, a prática ainda não foi concluída.

## 12.3 Prática 3 — Exploração do broker

Duração estimada: 1 encontro. Produto: mapa de tópicos e testes com cliente MQTT.

- Conecte um cliente de desktop ao broker fornecido pelo professor.

- Assine um tópico exclusivo do estudante.

- Publique mensagens de texto simples.

- Teste um tópico hierárquico e observe a separação por barra.

- Teste um curinga de nível único (+) e um curinga multinível (#), apenas no cliente de observação.

- Documente quais mensagens cada assinatura recebe.

- Compare mensagem retida e mensagem não retida.

## 12.4 Prática 4 — Telemetria MQTT

Duração estimada: 2 encontros. Produto: sensor publicando JSON de forma periódica.

- Valide a leitura local do sensor.

- Conecte o ESP32 ao broker.

- Publique inicialmente uma mensagem fixa.

- Substitua a mensagem fixa por JSON.

- Acrescente sequência, uptime e RSSI.

- Verifique se o intervalo de publicação permanece estável.

- Altere temporariamente um campo para observar o impacto no consumidor.

## 12.5 Prática 5 — Controle remoto e integração

Duração estimada: 2 encontros. Produto: atuador controlado por comando JSON e estado confirmado.

- Assine o tópico de command no ESP32.

- Envie um comando válido pelo cliente MQTT.

- Confirme o acionamento do atuador.

- Publique o estado confirmado no tópico de state.

- Envie JSON inválido e observe o tratamento.

- Envie comando com target desconhecido e confirme que ele é rejeitado.

- Teste perda e recuperação da conexão MQTT.

- Produza um vídeo curto ou demonstração presencial do fluxo completo.

# 13. Estudos dirigidos e desafios

## 13.1 Leituras e pesquisas orientadas

| Tema | Questões orientadoras |
| --- | --- |
| Arquiteturas IoT | Qual a diferença entre dispositivo, broker, gateway e aplicação? |
| Wi-Fi em dispositivos embarcados | Quais fatores causam desconexões e como detectá-las? |
| Publicação–assinatura | Como o desacoplamento difere de uma chamada direta cliente-servidor? |
| MQTT QoS | Qual garantia é oferecida por cada nível e qual o custo? |
| Retained e Last Will | Como esses recursos ajudam a representar disponibilidade e estado? |
| JSON | Quais campos devem ser obrigatórios e quais podem ser opcionais? |

## 13.2 Questões de fixação

1. Explique por que estar conectado ao Wi-Fi não significa estar conectado ao broker.

2. Descreva o papel do broker no modelo MQTT.

3. Qual é o problema de todos os estudantes utilizarem o mesmo clientId?

4. Diferencie tópico, payload e assinatura.

5. Por que o ESP32 deve publicar o estado confirmado do atuador?

6. Qual a vantagem de incluir um número de sequência na telemetria?

7. Em que situação uma mensagem retained pode ser útil?

8. Por que credenciais não devem permanecer no arquivo principal?

9. Qual o impacto de usar delay(30000) em um código que precisa manter MQTT?

10. Como o Last Will pode indicar falha inesperada?

## 13.3 Desafios progressivos

| Nível | Desafio | Obrigatoriedade |
| --- | --- | --- |
| Essencial | Publicar telemetria e controlar o atuador com reconexão básica. | Obrigatório. |
| Intermediário | Adicionar availability, retained, requestId e confirmação de estado. | Recomendado. |
| Avançado | Usar TLS, backoff progressivo, fila local curta ou múltiplos sensores. | Opcional, com validação docente. |

# 14. Depuração e tratamento de falhas

| Sintoma | Causa provável | Diagnóstico e ação |
| --- | --- | --- |
| ESP32 não conecta ao Wi-Fi | SSID/senha incorretos ou rede incompatível. | Confira secrets.h, frequência suportada e mensagens do monitor serial. |
| IP permanece 0.0.0.0 | Associação ou DHCP não concluído. | Aguarde, verifique a rede e teste outro ponto de acesso autorizado. |
| RSSI muito baixo | Distância, obstáculos ou interferência. | Reposicione o dispositivo e compare valores. |
| MQTT state negativo | Host, porta, credenciais ou política do broker. | Registre mqttClient.state() e valide os dados no cliente de desktop. |
| Conecta e cai repetidamente | ClientId duplicado. | Use identificador exclusivo. |
| Publicação retorna false | Sessão desconectada ou buffer insuficiente. | Verifique connected(), tamanho do payload e setBufferSize. |
| JSON inválido | Payload truncado ou sintaxe incorreta. | Imprima o payload, valide campos e observe erro do ArduinoJson. |
| Comando chega, mas LED não muda | Pino ou lógica incorretos. | Teste o atuador localmente e imprima o valor interpretado. |
| Não recebe comando após reconexão | Tópico não foi reassinado. | Chame subscribe novamente após connect. |
| Programa parece travar | delay longo ou callback bloqueante. | Substitua esperas por controle com millis(). |
| Disponibilidade fica online após queda | Last Will ou retained configurado incorretamente. | Revise parâmetros de connect e tópico. |
| Mensagens misturadas entre alunos | Tópicos não exclusivos. | Inclua turma, aluno e dispositivo. |

## 14.1 Roteiro sistemático de diagnóstico

- Verifique alimentação, cabo USB, porta serial e placa selecionada.

- Teste o sensor e o atuador sem rede.

- Teste somente o Wi-Fi.

- Valide o broker com um cliente de desktop.

- Conecte o ESP32 ao broker sem JSON.

- Publique uma mensagem fixa.

- Acrescente JSON e leitura do sensor.

- Implemente a assinatura e o comando.

- Teste falhas controladas.

- Registre o erro, a hipótese, o teste e o resultado.

# 15. Segurança e boas práticas

- Use credenciais individuais ou por grupo quando possível.

- Não reutilize senhas pessoais no broker da disciplina.

- Não publique secrets.h em repositórios públicos.

- Utilize clientId e tópicos exclusivos.

- Valide campos e tipos antes de executar comandos.

- Restrinja o conjunto de ações aceitas pelo dispositivo.

- Evite comandos genéricos que permitam controlar qualquer pino.

- Não exponha broker local diretamente à internet sem configuração segura.

- Prefira TLS quando a infraestrutura fornecida suportar e quando essa exigência não impedir a aprendizagem essencial.

- Registre erros sem imprimir senhas ou tokens.

Escopo da segurança

A Etapa 1 introduz boas práticas, mas não exige uma infraestrutura completa de identidade, certificados e autorização granular. Esses assuntos podem ser aprofundados posteriormente.

# 16. Desenvolvimento e entrega da Etapa 1

## 16.1 Marco obrigatório

Ao final da etapa, o estudante deverá demonstrar individualmente um dispositivo conectado ao Wi-Fi e ao broker MQTT, publicando dados do sensor e recebendo comandos para o atuador.

☐ Proposta do problema e justificativa.

☐ Diagrama completo da arquitetura prevista.

☐ Tabela de requisitos funcionais.

☐ Tabela de tópicos MQTT.

☐ Especificação das mensagens JSON.

☐ Circuito com sensor e atuador funcionando localmente.

☐ Conexão Wi-Fi e reconexão automática.

☐ Publicação de telemetria.

☐ Recepção de comando.

☐ Publicação de estado confirmado.

☐ Tratamento de JSON inválido.

☐ Código-fonte organizado.

☐ README com instruções de execução.

☐ Registro de testes e evidências.

☐ Demonstração prática.

## 16.2 Modelo de relatório breve

| Seção | Conteúdo esperado |
| --- | --- |
| Problema | Contexto, usuário e necessidade. |
| Arquitetura | Componentes e fluxos de telemetria/comando. |
| Hardware | Sensor, atuador e tabela de pinos. |
| Conectividade | Rede utilizada, diagnóstico e reconexão. |
| MQTT | Broker, clientId, tópicos, QoS, retained e Last Will. |
| Mensagens | JSON de telemetria, comando e estado. |
| Testes | Casos executados, resultados e falhas encontradas. |
| Limitações | O que ainda não foi implementado. |
| Próxima etapa | Como gateway e banco serão integrados. |

# 17. Critérios de avaliação

| Critério | Excelente | Adequado | Parcial | Insuficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura e documentação | Fluxos completos, decisões justificadas e documentação clara. | Arquitetura correta com pequenas lacunas. | Arquitetura incompleta ou pouco explicada. | Sem arquitetura coerente. |
| Wi-Fi e diagnóstico | Conecta, informa parâmetros e recupera falhas sem reset. | Conecta e possui reconexão básica. | Conecta com instabilidade ou exige intervenção. | Não conecta. |
| MQTT — publicação | Telemetria periódica, estruturada e validada. | Publica dados corretos. | Publicação inconsistente ou pouco estruturada. | Não publica. |
| MQTT — comando | Valida comando, aciona e confirma estado. | Recebe e aciona corretamente. | Recebe parcialmente ou sem confirmação. | Não recebe/aciona. |
| Tratamento de falhas | Erros principais tratados e diagnosticados. | Tratamento básico presente. | Pouco tratamento; mensagens insuficientes. | Falhas interrompem o sistema. |
| Código | Modular, legível, sem bloqueios desnecessários. | Organizado e funcional. | Funcional, mas pouco organizado. | Incompleto ou não executável. |
| Testes e evidências | Testes normais e de falha bem documentados. | Testes essenciais documentados. | Poucas evidências. | Sem testes verificáveis. |
| Domínio individual | Explica decisões e realiza ajustes durante a demonstração. | Explica o funcionamento geral. | Explicação parcial. | Não demonstra autoria ou compreensão. |

## 17.1 Distribuição sugerida da nota prática

| Componente | Percentual |
| --- | --- |
| Arquitetura e documentação | 15% |
| Conectividade Wi-Fi | 15% |
| Publicação MQTT | 20% |
| Comando e confirmação | 20% |
| Tratamento de falhas | 10% |
| Código e organização | 10% |
| Demonstração e domínio | 10% |

# 18. Revisão para a prova teórica

## 18.1 Síntese conceitual

- A arquitetura IoT separa dispositivo, comunicação, broker/gateway, persistência e interface.

- Wi-Fi fornece conectividade IP; MQTT fornece mensageria sobre essa conectividade.

- O broker desacopla publicadores e assinantes.

- Tópicos organizam fluxos; payloads carregam dados.

- ClientId deve ser exclusivo para evitar encerramento de sessões.

- QoS representa diferentes garantias de entrega.

- Retained fornece o último valor conhecido a novos assinantes.

- Last Will permite indicar desconexão inesperada.

- JSON facilita interoperabilidade, mas deve ser validado.

- Reconexão Wi-Fi e MQTT são problemas distintos.

- O dispositivo deve confirmar o estado do atuador após executar um comando.

## 18.2 Questões objetivas

1. No MQTT, o componente que encaminha mensagens aos assinantes é:

a) sensor  b) broker  c) gateway IP  d) atuador

2. O recurso que permite registrar uma mensagem para novos assinantes é:

a) RSSI  b) retained  c) DHCP  d) callback

3. Um clientId duplicado pode causar:

a) aumento do RSSI  b) encerramento alternado das sessões  c) mudança do IP do broker  d) erro no sensor

4. A função mqttClient.loop() é importante para:

a) alimentar o LED  b) manter a sessão e processar mensagens  c) gerar endereço IP  d) instalar bibliotecas

5. O Last Will é publicado quando:

a) o cliente solicita explicitamente qualquer comando  b) o broker detecta desconexão inesperada  c) o sensor muda de valor  d) o DHCP renova o endereço

6. O formato JSON é usado principalmente para:

a) aumentar a potência do Wi-Fi  b) estruturar dados interoperáveis  c) substituir o broker  d) definir o pino do ESP32

7. QoS 1 pode gerar:

a) nenhuma entrega  b) duplicatas  c) apenas mensagens retidas  d) perda obrigatória

8. Após reconectar ao broker, o dispositivo deve:

a) trocar de sensor  b) reassinar tópicos  c) apagar o firmware  d) desligar o Wi-Fi

## 18.3 Questões discursivas e cenários

• Um ESP32 mostra WL_CONNECTED, mas não publica mensagens. Apresente uma sequência de diagnóstico.

• Explique como retained e Last Will podem representar a disponibilidade do dispositivo.

• Proponha tópicos para três dispositivos do mesmo estudante sem misturar mensagens.

• Analise por que um delay de 60 segundos pode prejudicar MQTT e sugira alternativa.

• Descreva o fluxo completo desde a alteração do sensor até a futura exibição no sistema web.

• Explique por que a confirmação do estado do atuador é diferente da publicação do comando.

## 18.4 Análise de código

Trecho para análise

void loop() { if (!mqttClient.connected()) { mqttClient.connect("esp32"); } mqttClient.publish("sensor", "123"); delay(30000); }

Identifique pelo menos cinco limitações no código: ausência de Wi-Fi verificado, clientId genérico, ausência de autenticação, reconexão agressiva, tópico genérico, ausência de mqttClient.loop(), publicação sem verificar retorno, payload não estruturado e delay bloqueante.

# 19. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Atuador | Componente que executa uma ação física ou lógica. |
| Broker | Servidor de mensageria MQTT. |
| Callback | Função chamada quando um evento ocorre, como chegada de mensagem. |
| ClientId | Identificador do cliente MQTT. |
| Gateway | Componente intermediário que integra dispositivos e sistemas. |
| JSON | Formato textual estruturado em pares chave-valor. |
| Last Will | Mensagem publicada pelo broker em desconexão inesperada. |
| MQTT | Protocolo leve de mensageria publicação–assinatura. |
| Payload | Conteúdo transportado em uma mensagem. |
| QoS | Qualidade de serviço da entrega MQTT. |
| Retained | Indicador para o broker manter a última mensagem do tópico. |
| RSSI | Indicador aproximado da intensidade do sinal recebido. |
| Telemetria | Dados medidos e enviados pelo dispositivo. |
| Tópico | Nome hierárquico utilizado para organizar mensagens. |
| Uptime | Tempo desde a inicialização do dispositivo. |

# 20. Referências e documentação de apoio

BANKS, A.; GUPTA, R. MQTT Version 3.1.1. OASIS Standard.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet e documentação do Arduino Core for ESP32.

KNOLLEARY, N. PubSubClient: biblioteca MQTT para Arduino. Documentação do projeto.

BLANCHON, B. ArduinoJson: documentação e exemplos oficiais.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas.

Documentação do broker e do cliente MQTT adotados pelo professor na oferta da disciplina.

# Anexo A — Ficha de proposta individual

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Título do projeto |  |
| Problema |  |
| Usuário |  |
| Sensor |  |
| Atuador |  |
| Evento de telemetria |  |
| Comando remoto |  |
| Device ID |  |
| Tópico telemetry |  |
| Tópico command |  |
| Tópico state |  |
| Tópico availability |  |
| Riscos e limitações |  |

# Anexo B — Registro de testes

| ID | Cenário | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Conexão Wi-Fi |  |  |  |  |
| T02 | Perda do Wi-Fi |  |  |  |  |
| T03 | Conexão MQTT |  |  |  |  |
| T04 | Publicação de telemetria |  |  |  |  |
| T05 | Comando válido |  |  |  |  |
| T06 | JSON inválido |  |  |  |  |
| T07 | Tópico incorreto |  |  |  |  |
| T08 | Recuperação do broker |  |  |  |  |

# Anexo C — Checklist de demonstração

☐ Abrir o monitor serial e identificar o dispositivo.

☐ Mostrar conexão Wi-Fi, IP e RSSI.

☐ Mostrar conexão MQTT e tópico de disponibilidade.

☐ Exibir telemetria no cliente MQTT.

☐ Enviar comando válido para o atuador.

☐ Exibir confirmação de estado.

☐ Enviar mensagem inválida e mostrar rejeição.

☐ Simular falha de rede e mostrar recuperação.

☐ Apresentar diagrama e justificar tópicos/mensagens.

☐ Indicar limitações e próximos passos.

Fim da Apostila — Etapa 1